Таблица 8.1 – Перечень основного технологического оборудования

| № | Индекс по схеме | Наименование оборудования | Кол-во, шт | Среда | Материал | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Р-001 Р-002 Р-003 Р-004 | Реактор окисления ББФ закисью азота | 4 | ББФ, закись азота | 12ХМ | Длина (высота) – 3950 мм; Диаметр – 450 мм; Число трубок – 60 шт; Диаметр трубок – 25 мм; Трасч. – 450 °С; Ррасч. – 4,9 МПа (изб.); Масса – 2 т. |
|  | Р-201 | Реактор окисления дебутанизата | 1 | МЭК, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Диаметр верх – 273 мм; Диаметр низ – 273 мм; Длина (высота) – 2500 мм; Высота насадки* – 700 мм; Высота т/о части – 1000 мм. Площадь теплообмена – 3,3 м2; Трасч. – 130 °С; Ррасч. – 0,9 МПа (изб.); *Кольца Рашига 15 мм |
|  | С-001 | Сепаратор насадочный | 1 | ББФ, МЭК, закись азота, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Диаметр верх – 200 мм; Диаметр низ – 400 мм; Длина (высота) – 3000 мм; Высота насадки* – 900 мм; Трасч. – 450 °С; Ррасч. – 5,1 МПа (изб.); * Кольца Рашига 10 мм |
|  | Т-001 | Испаритель ББФ электрический | 1 | ББФ | 09Г2С | Мощность – 9,0 кВт; Параметры рабочей среды Трасч. – 315 °С; Ррасч. – 5,1 МПа (изб.); |
|  | Т-002 | Испаритель закиси азота электрический | 1 | Закись азота | 12Х18Н10Т | Мощность – 1,0 кВт; Параметры рабочей среды Трасч. – 80 °С; Ррасч. – 5,1 МПа (изб.); |
|  | Т-003 | Холодильник солевого расплава | 1 | Нитрит-нитратная смесь | 12ХМ | Тепловая нагрузка – 0,010 Гкал/ч; Параметры рабочей среды Трасч. – 420 °С; Ррасч. – 1,21 МПа (изб.). Параметры теплоносителя Трасч. – 480 °С; Ррасч. – 0,81 МПа (изб.); |
|  | Т-004 | Холодильник флегмы сепаратора С-001 | 1 | ББФ, МЭК, закись азота, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Тепловая нагрузка – 0,008 Гкал/ч; Параметры рабочей среды Трасч. – 100 °С; Ррасч. – 5,1 МПа (изб.); Параметры теплоносителя Трасч. – 65 °С; Ррасч. – 0,7 МПа (изб.); |
|  | Т-005 | Электрический подогреватель питания реактора Р-201 | 1 | МЭК, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Мощность – 1,0 кВт; Параметры рабочей среды Трасч. – 130 °С; Ррасч. – 0,9 МПа (изб.); |
|  | Т-006 | Электрический нагреватель воздуха | 1 | Воздух | 09Г2С | Мощность – 150 кВт; Параметры рабочей среды Трасч. – 480 °С; Ррасч. – 0,81 МПа (изб.); |
|  | Г-001 | Газодувка | 1 | Воздух | 09Г2С | Производительность – 470 нм3/ч; Рраб.: прием – 0,001 МПа (изб.); нагнетание – 0,021 МПа (изб.); Траб. – 45 °С |
|  | Км-002 | Компрессор | 1 | Воздух | 09Г2С | Производительность – 1,0 нм3/ч; Рраб.: прием – 0,001 МПа (изб.); нагнетание – 0,701 МПа (изб.); Траб. – 60 °С |
|  | Км-003 | Компрессор | 1 | Воздух | 09Г2С | Производительность – 1029 нм3/ч; Рраб.: прием – 0,001 МПа (изб.); нагнетание – 0,501 МПа (изб.); Траб. – 100 °С |
|  | Е-001 | Емкость сырьевая ББФ | 1 | ББФ | 09Г2С | Трасч. – 65 °С; Ррасч. – 0,8 МПа (изб.); Объем – 20,0 м3; |
|  | Е-002 | Емкость аварийного сброса с контура солевого теплоносителя | 1 | Солевой расплав, сырье реакторов | 12ХМ | Трасч = 450 °С; Ррасч = 4,9 МПа (изб.); Объем – 2,0 м3. |
|  | Е-003 | Емкость солевого расплава | 1 | Нитрит-нитратная смесь | 12ХМ | Трасч. – 420 °С; Ррасч. – 1,2 МПа (изб.); Объем – 8,0 м3. |
|  | Е-004 | Емкость накопления кубового продукта сепаратора С-001 | 1 | ББФ, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Трасч. – 100 °С; Ррасч. – 0,8 МПа (изб.); Объем – 10,0 м3. |
|  | Е-005 | Емкость продукта реактора Р-201 | 1 | Продукты окисления | 12Х18Н10Т | Трасч. – 130 °С; Ррасч. – 0,9 МПа (изб.); Объем – 2,5 м3. |
|  | Е-006 | Емкость катализатора | 1 | Органические кислоты, ацетат меди | 12Х18Н10Т | Трасч. – 65 °С; Ррасч. – 0,07 МПа (изб.); Объем – 0,1 м3. |
|  | ДЕ-001 | Емкость дренажная | 1 | ББФ, МЭК, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Траб. – 150 °С; Рраб. – 0,07 МПа (изб.); Объем – 5,0 м3; |
|  | ДЕ-002 | Емкость аварийная | 1 | ББФ, МЭК, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Траб. – 150 °С; Рраб. – 0,07 МПа (изб.); Объем – 20,0 м3; |
|  | Н-001 | Насос ББФ | 2 | ББФ | 12Х18Н10Т | Траб. – 25 °С; Производительность – 0,045 м3/ч; Рнагнетания – 4,46 МПа (изб.); |
|  | Н-002 | Насос солевого расплава | 1 | Нитрит-нитратная смесь | 12ХМ | Траб. – 400 °С; Производительность – 2,33 м3/ч; Рнагнетания – 0,912 МПа (изб.); |
|  | Н-003 | Насос кубового продукта С-001 | 2 | МЭК, ББФ, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Траб. – 55 °С; Производительность – 1,05 м3/ч; Рнагнетания – 4,458 МПа (изб.); |
|  | Н-004 | Насос продукта Р-201 | 1 | МЭК, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Траб. – 100 °С; Производительность – 0,006 м3/ч; Рнагнетания – 0,608 МПа (изб.); |
|  | Н-005 | Насос емкости Е-004 | 1 | МЭК, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Траб. – 55 °С; Производительность – 6,3 м3/ч; Рнагнетания – 0,708 МПа (изб.); |
|  | Н-006 | Насос емкости Е-005 | 1 | МЭК, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Траб. – 80 °С; Производительность – 6,3 м3/ч; Рнагнетания – 0,708 МПа (изб.); |
|  | Н-007 | Дозировочный насос катализатора | 1 | Органические кислоты, ацетат меди | 12Х18Н10Т | Траб. – 25 °С; Производительность – 170 мл/ч; Рнагнетания – 0,608 МПа (изб.). |
|  | Н-009 | Насос дренажной емкости | 1 | Органические кислоты, ацетат меди | 12Х18Н10Т | Траб. – 50 °С; Производительность – 6,3 м3/ч; Рнагнетания – 0,4 МПа (изб.); |
|  | Н-010 | Насос аварийной емкости | 1 | Органические кислоты, ацетат меди | 12Х18Н10Т | Траб. – 50 °С; Производительность – 6,3 м3/ч; Рнагнетания – 0,4 МПа (изб.); |
|  | Н-011 | Насос факельного сепаратора | 2 | МЭК, продукты окисления | 12Х18Н10Т | Траб. – 50 °С; Производительность – 6,3 м3/ч; Рнагнетания – 0,708 МПа (изб.); |
|  | Н-012 | Насос ББФ | 1 | ББФ | 09Г2С | Траб. – 25 °С; Производительность – 18,0 м3/ч; Рнагнетания – 2,7 МПа (изб.); |
|  | Н-013 | Насос закиси азота | 2 | Закись азота | 12Х18Н10Т | Траб. – минус 40°С; Производительность – 0,006 м3/ч; Рнагнетания – 0,708 МПа (изб.); |
|  | Ф-001 | Факел | 1 | МЭК, продукты окисления | 09Г2С | Высота ствола – 10 м; Диаметр ствола – 50 мм |
|  | Е-007 | Факельный сепаратор | 1 | МЭК, продукты окисления | 09Г2С | Трасч. – 150 °С; Ррасч. – 0,6 МПа (изб.); Объем – 4,0 м3. |
|  | СР-001 | Свеча рассеивания | 1 | Воздух, азот | 09Г2С | Высота ствола – 10 м; Диаметр ствола – 200 мм |